סמל בית הספר: 340166

שנה"ל: תשע"ז, 2017

פרויקט גמר

בהיקף 5 יח"ל

מגמה: אלקטרוניקה ומחשבים

התמחות: מערכות אלקטרוניות

ספירומטר – חוברת תיקונים

מגיש: יוחאי עופר פרץ הרשקוביץ

מנחה: יגאל טולדנו

תוכן עניינים

שינויים ותוספות בחוברת	2

בעיות ותיקונים בפעילות המכשיר	5

שינויים בקוד	7

# שינויים ותוספות בחוברת

שרטוט orcad:

שינוי: עמוד 11 שליש תחתון של השרטוט, במרכז: חסר נגד של 330Ω שמחובר לאנודה המשותפת של הLEDRGB

ערכת פיתוח Arduino:

שינוי: עמוד 14, תכונות הכרטיס, נקודה מספר 7: מדובר בזיכרון FLASH.

תוספות ראשי תיבות:

UART- Universal Asynchronous Receive/Transmit

USB- Universal Serial Bus

SPI- Serial Peripheral Interface

TWI- Two Wire Interface. == IIC-Inter Integrated Circuit

RISC- Reduced Instructions Set Computer

חיישן לחץ הפרשי mpx5700dp

תוספות:

עמוד 19, נתונים על mpx5700dp: monolithic==מיוצר מקריסטל יחיד.

- יחידות לחץ:

1 atmosphere [N/m^2] = 101,325 pascal [N/m^2] = 14.695 psi [pound-force/inch^2] = 1.01325 bar [N/m^2] = 760 torr [N/m^2] = 1013.25 hectoPascal [N/m^2] = 101.325 kPa[N/m^2]

- תמסורת= היחס בין השינוי בלחץ לשינוי במתח מוצא. בחיישן: 0 עד 700 kPa לעומת 0.2 עד 4.7 וולט. 4.5/700=0.0064 [v/kPa].

- נוסחת חישוב נפח הריאות החיוני הישנה: Q=Paverage*t. זוהי נוסחה שגויה, משום שאינה מתחשבת בשטח החתך שדרכו האוויר זורם.
הנוסחה המתוקנת: Q=Paverage*t*A.

LCD

תוספות:

עמוד 24,זיכרון RAM מחולל תווים: סימן חדש- נפגשתי באחד כזה במהלך בניית הפרויקט- הסימן "?".

ההדקים הנדרשים להגדרת LCD הם RS, E, D3D7.

לוח מקשים Keypad

תוספת: עמוד 26, הצגה ראשונית של הרכיב- שכתוב:

"בהפעלת הפרויקט, יש צורך לדעת מהי הפעולה שהמשתמש מעוניין לבצע. לכן יש צורך בחיישן מתאים שדרכו יועברו הנתונים למכשיר- וכאן נכנס לוח המקשים לתמונה. ע"י הכנסת הנתונים למכשיר הספירומטר דרך לוח המקשים, ניתן להשתמש במכשיר באופן מלא."

מנוע סרבו

תוספת ראשי תיבות: עמוד 34: TTL-Transistor-Transistor Logic

מערכת השמע- מגבר שמע lm386 ורמקול

תוספות:

נתוני מגבר: נתונים אידאליים למגבר הספק הם- התנגדות מבוא גבוהה, והתנגדות מוצא נמוכה. הסיבה: במבוא אסור שייכנס זרם אל תוך המגבר, משום שהוא ישבש את פעולתו התקינה. במוצא אסור שתהיה התנגדות גבוהה, משום שהמגבר מוציא אות- ואם היה התנגדות, היא תנחית את האות, ותעוות אותו (כלפי מטה).

- המגבר מקבל אות ריבועי בתדר 450600 הרץ, כתלות בעוצמת הלחץ הנמדד בחיישן הלחץ.

המגבר מגביר גם את הזרם וגם את המתח. את הזרם יש לנו צורך להגביר, כי הארדואינו מספק זרם שנמוך מכפי שהמגבר צריך כדי להרעיד את הדיאפרגמה; אך את המתח- אין צורך להגביר לרמקול, אין לו שימוש במתח הגבוה מ5 וולט שהארדואינו מספק.

המגבר מוציא את הגל "רוכב" על קו ערך Vcc/2, כי אז יש מקום לגל לערכים עד Vcc ועד 0. לרמקול אין צורך ברכיבה על Vcc/2, אלא עדיף שקו 0 יהיה 0. הסיבה היא כך:

במבנה של הרמקול, דיאפרגמה שרועדת גורמת לרעידות באוויר, וכך נשמע צליל. הדיאפרגמה רועדת לפי זרם AC, שלפי החוק F=B*I*L, מפעיל שדה מגנטי על הדיאפרגמה- ולפי גל השינוי בזרם, נוצר גל רעידות בדיאפרגמה, שמשמיע צליל. אם אות הכניסה לרמקול ירכב על Vcc/2, הדיאפרגמה פשוט תידחף, ע"פ החוק, לצד אחד בהסטה מסוימת לפי ערך Vcc/2, ותוסט מקו ה0 שלה- ואז בצד ההוא לדיאפרגמה יש פחות מקום לרעוד, והאות יעוות, דבר שאינו רצוי.

לכן, מחברים "קבל צימוד" (משמש כDC offset protection)- הקבל מעביר רק את האות AC, ומנחית את האות DC- שהוא Vcc/2. זה גורם לאות שיוצא אחריו, אל המגבר, לרדת למטה בערך של Vcc/2, ואז קו 0 הוא 0 וולט, ומעליו ומתחתיו יש את ערכי האות המוגבר.

- המגבר מגביר גם אותות שאין לנו צורך בהם- אותות שמעל תדר השמיעה האנושית, מעל 20 kHz. לכן, מחברים למוצא נגד וקבל בטור, אל אדמה. זהו ה"מסנן רעשים" במעגל ההגברה. 
רכיבים אלו מסננים תדרים ע"פ הנוסחה: fmax= 1/2πRC. נציב r=10Ω וC=0.05µF:
fmax=15,915.963[Hz], מספיק גבוה גדי לא להנחית אותו חשובים ומספיק נמוך כדי להנחית אותות מיותרים.

- בין רגליים 1 ו8 של המגבר ניתן לחבר רכיבים שיגבירו את ההגבר. 
בלי כלום: הגבר 20, מינימלי
עם קבל: הגבר 200, מקסימלי
עם קבל ונגד: הנגד מנחית את האות, ומוריד את ההגבר. ע"פ ערך הנגד, ניתן לקבל ערכי הגברים שונים בין 20200.

רשימת תקלות ופתרונן

תוספת: 21.06.2017- המדידה לא מפסיקה בעצירת הנשיפה. הקוד הותאם מחדש לזיהוי סוף נשיפה (fakesCounter).

22.06.2017- דגימות החיישן התרחשו בהפרשי זמן גדולים כתוצאה משורות קוד של הדפסה סריאלית רבות שעיכבו את הקוד. תיקון- השורות הוצאו מהקוד לפעולה חלקה.

הוראות הפעלה

תוספת: עמוד 66, שורה 23: הוראה 6, נקודה 3: יש לשאוף בחוזקה בסוף הנשיפה.

רשימת רכיבים-עמוד 70

שינוי: אין מתג 2 מצבים

# בעיות ותיקונים בפעילות המכשיר

- חישוב נפח הריאות

ע"פ החישוב הישן, V=t*Paverage, התוצאה היוצאת לערך lungsVC לא נכונה.

התיאוריה אומרת ככה: הנפח שווה לסכום הנפחים בכל מדידה.

ע"פ הנוסחה הידועה V=A*P , נקבל:

Vtotal=AP1+AP2+…+APn

Vtotal=A*[P1+P1+…+Pn]

(אולי ע"פ הנוסחה t=1/f, כי average=sum/num) ???

Vtotal=A*Paverage*t

הסיבות:

- כיול- מערכת הפומית אליה נושפים לא כווננה בצורה נכונה למדידות פיסיקליות.

הצינורית חוברה מחדש בקצה הצינור המשמש כפומית, כדי למדוד טוב יותר.

נספח- מידות של מערכת פומית הנשיפה

קוטר פנימי:

פומית- 15 מילימטר

פלסטיק כתום- 4 מילימטר

צינור שקוף- 3.4

קוטר חיצוני:

צינור כתום- 7 מילימטר

- אי התחשבות בשטח החתך של הצינור- משפיע על גודל נפח האוויר.

- תחילת דגימה

החיישן מתחיל לדגום מעצמו את החיישן ללא הפעלת נשיפה.

הסיבה: ערך מדידת לחץ 0 אינו יציב, לכן קיימות קפיצות ערכים מעליו ללא התערבות ממשית של בן אדם, שמציתות את מדידת המערכת.

התיקון- הגבהת סף המינימום לתחילת נשיפה אל max של min0pressure ועוד 3.

- סיום דגימה

החיישן מסיים לדגום לאחר הדגימה הראשונה.

הסיבה: ישנן קפיצות כלפי מטה בקריאת החיישן בגלל מערבולות אוויר שגורמות ללחץ שלילי .

התיקון: ספירת כמות המדידות השליליות הרצופות, והפסקת הבדיקה רק אם הכמות הרציפה שלהן גבוהה מאשר בתהליך מדידה נורמלי. יצירת משתנה לכך- fakesCounter.

- ערכי אותות אל הרמקול ואל הסרבו:

הבעיה: הערכים המגיעים אל הרכיבים אינם תואמים את הערכים הרצויים.

התיקון: שונו קני המידה  של כל אחד מהרכיבים, כדי להתאים את הערכים הרצויים לכתיבה לרכיבים אלו: 450-600  הרץ, ו30-170 מעלות.

קנה המידה המקורי: 0 עד 1023

הערכים שהתקבלו: 150 עד 200

קנה המידה ששניהם מופו אליו- 0 עד 3071.

הערכים שהתקבלו: 450 עד 600

במקרה של הרמקול- הערכים שודרו כמו שהם, וקיבלנו 450 עד 600 הרץ.

במקרה של הסרבו, החסירו מהערכים את המספר 450, שהוא 0 המערכת-150 בקנה מידה של 0 עד 1023- וכך התקבלו הזוויות 0 עד 150 (600 הוא 200 בקנה מידה 0 עד 1023).

# שינויים בקוד

הסבר תוכנה חדש- השינויים מודגשים

| הסבר | שורת קוד | מספר שורה |
| --- | --- | --- |
| הכללת ספריית Servo.h | #include <Servo.h> |  |
| הכללת ספריית LyquidCrystal.h | #include <LiquidCrystal.h> //doesn't come initially, must be downloaded? |  |
| הכללת ספריית Keypad.h | #include <Keypad.h> //doesn't come initially, must be downloaded |  |
| בניית אובייקט lcd ממחלקת LiquidCrystal וקביעת הדקי הארדואינו ששייכים לו | LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); // initialize the lcd library with the numbers of the interface pins. |  |
| הגדרת אובייקט myservo ממחלקת Servo, לשימוש מנוע הסרבו | Servo myservo; //creating an object from the class of servo. |  |
| הגדרת משתנה sensorPin מטיפוס int לקביעת הדק הארדואינו השייכת לחיישן, 0 | int sensorPin=0; |  |
| הגדרת משתנה servoPin מטיפוס int לקביעת הדק השייכת למנוע הסרבו, 13 | int servoPin=13; |  |
| הגדרת משתנה speakerPin מטיפוס int לקביעת הדק השייכת למגבר שמע, 9 | int speakerPin=9; |  |
| הגדרת משתנה redPin מטיפוס int לקביעת הדק לד אדומה, 10 | int redPin=10; |  |
| הגדרת משתנה greenPin מטיפוס int לקביעת הדק לד ירוקה, 11 | int greenPin=11; |  |
| הגדרת משתנה bluePin מטיפוס int לקביעת הדק לד כחולה, 12 | int bluePin=12; |  |
| הגדרת משתנה angleVal מטיפוס int לזווית מנוע הסרבו, ואתחול לערך 0 | int angleVal=0; //the servo motor angle value |  |
| הגדרת משתנה toneVal מטיפוס int לתדר צליל הרמקול, ואתחול לערך 450 | int toneVal=450; //the loudspeaker tone value |  |
| הגדרת משתנה analogRead0 מטיפוס float לקבלת ערך לחץ בסיס, ללא לחץ אנושי מופעל | float analogRead0; //used when the initial analog read is unknown |  |
| הגדרת משתנה oneMeasureTime מטיפוס const float, לקביעת זמן דגימה אחת בתהליך הבדיקה, והכנסת ערך 20 | const float oneMeasureTime=20; |  |
| הגדרת משתנה measuresCount מטיפוס int לספירת מספר הדגימות בבדיקה, ואתחול לערך 0 | int measuresCount=0; |  |
| הגדרת משתנה measuresTime מטיפוס float לזמן הכללי של בדיקה, ואתחול לערך 0 | float measuresTime=0; |  |
| הגדרת משתנה Read מטיפוס double לקבלת הדגימה בכל פעם מחדש בבדיקה, ואתחול לערך 0 | double Read=0; |  |
| לבדיקת תפעול המכשיר: הגדרת משתנה zRead מטיפוס float לאחסון ערך הדגימה הנוכחי. אתחול לערך 0 | //float zRead=0;//temporary read, variable used for testing |  |
| הגדרת משתנה pressureSum מטיפוס float לקבלת סכום הלחצים בבדיקה (ולאחר מכן קבלת הממוצע שלהם) ואתחול לערך 0 | float pressureSum=0; |  |
| הגדרת משתנה lungsVC מטיפוס float לקבלת נפח הריאה החיוני בסוף הבדיקה, ואתחול לערך 0 | float lungsVC=0; //should be around 4.8/3.1 liters for men/wemen |  |
| הגדרת משתנה maxPressure מטיפוס float לקבלת לחץ הנשיפה המקסימלי, ואתחול לערך 0 | float maxPressure=0; |  |
| (הערת המחבר: התחלת יצירת הkeypad) | //making the kepad: |  |
| הגדרת משתנה ROWS מטיפוס const byte לקביעת מספר השורות בלוח המקשים, 4 | const byte ROWS = 4; // Four rows |  |
| הגדרת משתנה COLS מטיפוס const byte לקביעת מספר הטורים בלוח המקשים, 4 | const byte COLS = 4; // Four columns |  |
| הגדרת מערך דו מימדי במשתנה keys מטיפוס char בגודל ROWS שורות (4) ובגודל COLS טורים (4), ליצירת מפת המקשים | char keys[ROWS][COLS] = { // Define the Keymap |  |
| הכנסת ערכים לשורה הראשונה במפת המקשים | {'A','B','C','D'}, |  |
| הכנסת ערכים לשורה השנייה במפת המקשים | {'3','6','9','#'}, |  |
| הכנסת ערכים לשורה השלישית במפת המקשים | {'2','5','8','0'}, |  |
| הכנסת ערכים לשורה הרביעית במפת המקשים | {'1','4','7','*'} |  |
| (סיום הגדרת keys) | }; |  |
| הגדרת מערך חד מימדי במשתנה rowPins מטיפוס byte בגודל ROWS (4), לקבלת הדקים לשורות לוח המקשים- 50, 48, 46, 44 | byte rowPins[ROWS] = {50, 48, 46, 44}; //connect to the row pinouts of the keypad |  |
| הגדרת מערך חד מימדי במשתנה colPins מטיפוס byte בגודל COLS (4), לקבלת הדקים לטורי לוח המקשים- 36, 38, 40, 42 | byte colPins[COLS] = {36, 38, 40, 42}; //connect to the column pinouts of the keypad |  |
| הגדרת משתנה keypad מטיפוס Keypad, והגדרתו בעזרת ספריית Keypad: מפת לוח המקשים ע"י משתנה keys, הדקי שורות עם rowPins, הדקי טורים עם colPins, מספר שורות ROWS (4), מספר טורים COLS (4) | Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); // Create the Keypad |  |
| הגדרת משתנה Key2 מטיפוס char, לקבלת ערך לחצן שנלחץ, ואתחול לערך 0 | char Key2=0; //used to detect pressing a key |  |
| לבדיקת תפעול המכשיר: | /* //for testing: |  |
| הגדרת משתנה analogRead1 מטיפוס float לקבלת ערך דגימה מינימלי עבור מצב 0, ואתחול לערך 1000 | float analogRead1=1000; //minimal Read0 |  |
| הגדרת משתנה analogRead2 מטיפוס float לקבלת ערך דגימה מקסימלי עבור מצב 0, ואתחול לערך 0 | float analogRead2=0; //max Read0 |  |
|  | */ |  |
| הגדרת משתנה fakesCounter מטיפוס int לספירת רצף הדגימות שאינן רצויות, ואתחול לערך 0 | int fakesCounter=0; //counts the negative unwanted readings from the sensor |  |
| (מרווח עיצובי להבדלת הפונקציה מההגדרות ההתחלתיות) |  |  |
| הכרזת פונקציה setup מטיפוס void- תריץ את הקוד שבתוכה פעם אחת | void setup() { // put your setup code here, to run once: |  |
| הערה, שורת קוד לשימוש בניטור פעולת המכשיר בעזרת תוכנת המחשב Arduino: פתיחת קו תקשורת בתדר 9600, עם המחשב | // Serial.begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps. used only in testing the system functionality. |  |
| אתחול מספר העמודות והשורות בlcd- 16 עמודות ו2 שורות | lcd.begin(16, 2); // set up the LCD's number of columns and rows. |  |
| הגדרת מתח הייחוס לכניסות אנלוגיות (כלומר הערך המשמש כעליון בטווח הכניסה), INTERNAL1V1= 1.1 וולט | analogReference(INTERNAL1V1); |  |
| הגדרת שימוש הדק שבערך sensorPin כקלט | pinMode(sensorPin,INPUT); |  |
| הגדרת שימוש הדק שבערך speakerPin כפלט | pinMode(speakerPin,OUTPUT); |  |
| כתיבה בסגנון ספריית Servo. הגדרת שימוש הדק בערך servoPin כהדק פלט אל אובייקט myservo, מנוע הסרבו | myservo.attach(servoPin); |  |
| הגדרת שימוש הדק שבערך redPin כפלט | pinMode(redPin,OUTPUT); |  |
| הגדרת שימוש הדק שבערך greenPin כפלט | pinMode(greenPin,OUTPUT); |  |
| הגדרת שימוש הדק שבערך bluePin כפלט | pinMode(bluePin,OUTPUT); |  |
| קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (כבוי). אתחול הRGB למצב כבוי. | setColor(0,0,0); //off |  |
| שייך לאובייקט keypad. גורם לכך שיופעל אירוע keypadEvent כשנקלט שימוש בלוח המקשים | keypad.addEventListener(keypadEvent); //add an event listener for this keypad. printing pressed keys. |  |
| התחלת לולאת for שתחזור 50 פעמים | for(int i=0;i<50;i++){ //update- increased amount of samplings from 20 to 50 |  |
| דגימת מתח בהדק sensorPin והכנסתו למשתנה Read | Read=analogRead(sensorPin); |  |
| לבדיקת תפקוד המערכת: הדפסה סיריאלית של משתנה Read | // Serial.println(Read); |  |
| הוספת ערך Read למשתנה analogRead0 | analogRead0+=Read; |  |
| לבדיקת תפקוד המערכת: | /* |  |
| התניה, האם analogRead1 הוא הערך הגדול ביותר עד כה | if(analogRead1>Read) |  |
| הכנסת ערך Read למשתנה analogRead1 | analogRead1=Read; |  |
| התניה, האם analogRead1 הוא הערך הקטן ביותר עד כה | if(analogRead2<Read) |  |
| הכנסת ערך Read למשתנה analogRead2 | analogRead2=Read; |  |
| (סוף הערה) | */ |  |
| השהייה של 20 מילי-שניות | delay(20); |  |
| (סוף לולאת for) | } |  |
| קביעת ערך analogRead0 כערך שלו חלקי 50 (השגת ממוצע הדגימות ההתחלתי), והחסרת 11 לקבלת דגימה מציאותית של מצב 0 | analogRead0=(analogRead0/50)-11; // the average read volt from pressure |  |
| (תחילת הערה, בדיקות תפעול המערכת) | /* |  |
| (הערה) | //testing values of the 0 pressure variables |  |
| הדפסת lcd של analogRead1 | lcd.print(analogRead1); //min pressure 0 |  |
| הדפסת lcd | lcd.print(" "); |  |
| הדפסת lcd של analogRead0 | lcd.print(analogRead0); //average pressure 0 |  |
| הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה | lcd.setCursor(0,1); |  |
| הדפסת lcd | lcd.print(" "); |  |
| הדפסת lcd של analogRead2 | lcd.print(analogRead2); //max pressure 0 |  |
| הדפסה סיריאלית של analogRead1 | // Serial.println(analogRead1); |  |
| הדפסה סיריאלית של analogRead2 | // Serial.println(analogRead2); |  |
| השהייה של 4 שניות | delay(4000); |  |
| (הערה) | //end of testing |  |
| ניקוי מסך lcd | lcd.clear(); |  |
| (סוף הערה) | */ |  |
| (סוף פונקציית setup) | } |  |
| (מרווח עיצובי להבדלת הפונקציות) |  |  |
| הכרזת פונקציית loop מטיפוס void. תריץ את הקוד שבתוכה במחזוריות | void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: |  |
| (הערה, תחילת קוד הממשק) | //user interface script start |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("Welcome to the"); |  |
| הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה | lcd.setCursor(0,1); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("Spirometer!"); |  |
| השהייה של 2 שניות | delay(2000); |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("for better"); |  |
| הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה | lcd.setCursor(0,1); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("experience,"); |  |
| השהייה של 2 שניות | delay(2000); |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("Please look at"); |  |
| הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה | lcd.setCursor(0,1); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("the instructions"); |  |
| השהייה של 2.5 שניות | delay(2500); |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| (הערה, קוד לתפריט בדיקה או אימון) | //script for manual- test or train |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("For PFT - 1"); |  |
| הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה | lcd.setCursor(0,1); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("For excercise- 2"); |  |
| השהייה של 2 שניות | delay(2000); |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| תחילת לולאת do…while | do{ |  |
| הכנסת ערך של דגימת הלחצנים בלוח המקשים אל המשתנה Key2 | Key2=keypad.getKey(); |  |
| (סוף קטע do) | } |  |
| תנאי ללולאה האחרונה, האם Key2 שווה 0 (כלומר אין בו ערך שהוכנס אליו) | while(Key2==0); |  |
| תחילת לולאת do…while | do{ |  |
| תחילת התניה רבת מקרים switch, המשווה את הערכים אל ערך Key2 | switch (Key2){ |  |
| התניה, בודק האם Key2 שווה לתו '1'. כן- מריץ את הקוד בתוך הcase, לא- מדלג. אתחול ערך measuresCount ל0 | case '1': measuresCount=0; |  |
| אתחול ערך pressureSum ל0 | pressureSum=0; |  |
| אתחול ערך maxPressure ל0 | maxPressure=0; |  |
| אתחול ערך fakesCounter ל0, איפוס מספר המדידות השקריות בבדיקה | fakesCounter=0; //resets number of fake readings in PFT |  |
| (הערה, קוד בדיקת PFT) | //PFT script |  |
| שורות קוד שהוסרו. אינן נצרכות להדפסת התו שנלחץ- keypadEvent עושה זאת | lcd.clear(); lcd.print("1"); | ------ |
| השהייה של 1.5 שניות | delay(1500); |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("get ready for"); |  |
| הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה | lcd.setCursor(0,1); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("the PFT"); |  |
| התחלת לולאת for שתחזור 3 פעמים | for(int j=0;j<3;j++){ |  |
| קריאה לפונקציית blinkRed | blinkRed(); |  |
| (סוף לולאת for) | } |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("Ready,"); |  |
| קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (אדום) | setColor(255,0,0); //red |  |
| שידור גל ריבועי בתדר toneVal אל הדק speakerPin למשך 400 מילי-שניות | tone(speakerPin,toneVal,400); |  |
| השהייה של 1.2 שניות | delay(1200); |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("set,"); |  |
| קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (כחול) | setColor(0,0,255); //blue |  |
| שידור גל ריבועי בתדר toneVal אל הדק speakerPin למשך 350 מילי-שניות | tone(speakerPin,toneVal,350); |  |
| השהייה של 1.2 שניות | delay(1200); |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("GO!"); |  |
| קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (ירוק) | setColor(0, 255, 0); // green |  |
| שידור גל ריבועי בתדר toneVal אל הדק speakerPin למשך 300 מילי-שניות | tone(speakerPin,toneVal,300); |  |
| תחילת לולאת do...while | do{ //waiting for human pressure to be applied |  |
| קריאת מתח מהדק sensorPin, והכנסה למשתנה Read | Read=analogRead(sensorPin); //is this line needed, or could it stay blank? |  |
| הערה, לבדיקת המערכת: הדפסה סיריאלית של Read | // Serial.println(Read); |  |
| התניה ללולאה האחרונה, האם Read קטן או שווה לanalogRead2 ועוד 3, אם כן- חוזרת, אם לא- ממשיכים | } while(Read<=analogRead2+3); //analogRead0 had been increased due to sensitivity of the sensor |  |
| תחילת לולאת do…while | do{ //starting the PFT |  |
| שורת קוד שהוסרה. הועברה אל תוך לולאת התנאי של האם זו דגימה אמיתית. | measuresCount++; | ------ |
| הכנסת קריאת המתח מהדק sensorPin אל המשתנים Read, angleVal, toneVal. | Read=toneVal=angleVal=analogRead(sensorPin);//samples the output voltage of the sensor |  |
| הערה, לבדיקת תפקוד המערכת: הכנסת ערך Read למשתנה zRead | //zRead=Read; |  |
| מיפוי ערכי toneVal אל סקלה חדשה (הרץ). שינוי 1: מיפוי של ערכי angleVal גם הם אל אותה סקלה. שינוי 2: הגדלת הסקלה, כך שעבור ערך 150 אנלוגי מקבלים 450, ועבור 200 אנלוגי מקבלים 600. עבור המגבר, ערכים אלו הם התדר בהרץ. (עבור הסרבו- הם עוד ישתנו בשורת קוד הבאה) | angleVal=toneVal=map(toneVal,0,1023,0,3071); //val final value is the frequency of the note heard. target: hight is about 600 Hz. max=1024*3-1. //0 pressure turns into 450, avarage max pressure gets ~600. |  |
| הכנסת ערך 600 פחות angleVal אל תוך angleVal. ככה, עבור 200 אנלוגי-מקסימלי- מקבלים 0 בתוך angleVal, ועבור 150 אנלוגי- מינימלי- מקבלים 150 בתוך angleVal. | angleVal=600-angleVal;//making value of 450 a ~0, and 600 a ~150 degrees. must make arrow background picture for showing strain in training according to these angles. |  |
| כתיבת זווית בגודל angleVal אל אובייקט myservo | myservo.write(angleVal); |  |
| שידור גל ריבועי בתדר toneVal אל הדק speakerPin | tone(speakerPin,toneVal); |  |
| התניה, האם Read גדול מanalogRead0 | if(Read>analogRead0){ |  |
| איפוס משתנה fakesCounter אל ערך 0 | fakesCounter=0; |  |
| הגדלת המשתנה measuresCount ב1 לאחר סוף שורת הקוד (שורת הקוד שהוזזה) | measuresCount++; |  |
| החסרת ערך analogRead0 ממשתנה Read. בגרסה הקודמת- הוחסר ערך 101,325, אטמוספרה אחת. | Read=Read-analogRead0; //reducing standard pressure (instead of 1 atmosphere in previous versions) |  |
| מיפוי ערכי Read אל סקלה חדשה (פסקל) | Read=map(Read,0,1023,0,700000); //mapping to pascal units |  |
| חילוק Read ב1000. מיפוי ליחידות קילו-פסקל. | Read=Read/1000; // mapping to kPa units. |  |
| הוספת ערך Read אל משתנה pressureSum | pressureSum+=Read; |  |
| התניה, האם maxPressure קטן מRead | if (maxPressure<Read) |  |
| הכנסת ערך Read אל maxPressure | maxPressure=Read; |  |
| (סוף שורות קוד להרצה באימות התנאי) | } |  |
| התניה, התנאי שקרי | else{ |  |
| הגדלת המשתנה fakesCounter ב1 לאחר סוף שורת הקוד. | fakesCounter++; //detected turbolences with sensor which caused too early of a halt. counting the first 16 fakes and disableing them. |  |
| (סוף שורות קוד להרצה בקטע else) | } |  |
| (שורות בהערה, לשימוש בניטור פעולת המערכת בעזרת תוכנת המחשב Arduino:) | /* |  |
| (הערה-בדיקת תקינות) הדפסה סיריאלית של ערכים: | //checking functionality: |  |
| measuresCount | Serial.println(measuresCount); //learnd that functions take time to execute |  |
| הדפסה סיריאלית | Serial.print("angleVal= "); |  |
| angleVal | Serial.print(angleVal); |  |
| הדפסה סיריאלית | Serial.print(" toneVal= "); |  |
| toneVal | Serial.print(toneVal); |  |
| הדפסה סיריאלית | Serial.print(" Read="); |  |
| Read | Serial.print(Read,4); |  |
| הדפסה סיריאלית | Serial.print(" analogRead(sensorPin)="); |  |
| zRead | Serial.print(zRead); |  |
| הדפסה סיריאלית | Serial.print(" analogRead0="); |  |
| analogRead0 | Serial.print(analogRead0); |  |
| הדפסה סיריאלית | Serial.print(" pressureSum="); |  |
| pressureSum | Serial.println(pressureSum); |  |
| (סוף הערה) | */ |  |
| השהייה בגודל oneMeasure Time מילי-שניות | delay(oneMeasureTime); |  |
| (סוף קטע do) התניה ללולאה האחרונה, האם מספר הדגימות השגויות הרצופות מגיע ל16. | } while(fakesCounter<16); // condition to stop measuring: when readings are under the 0 for a steady amount of times |  |
| הפסקת שליחת האות אל המגבר, כיבוי הצלילים. | noTone(speakerPin); |  |
| הערה, הדפסה סיריאלית לבדיקת תקינות המערכת | // Serial.println(measuresCount); |  |
| הכנסת ערך למשתנה measuresTime, המכפלה של measuresCount וoneMeasureTime חלקי 1000, כי זמן דגימה אחת הוא ביחידות מילי-שניות. | measuresTime=measuresCount*oneMeasureTime/1000;//MT=MC*time per measure in seconds |  |
| הערה, הדפסה סיריאלית לבדיקת תקינות המערכת | // Serial.print(" measuresTime="); |  |
| הערה, הדפסה סיריאלית לבדיקת תקינות המערכת | // Serial.print(measuresTime); |  |
| הכנסת ערך לpressureSum, pressureSum חלקי measuresCount- הלחץ הממוצע | pressureSum=pressureSum/measuresCount; //giving pressureSum the value of the avarage pressure applied in the test |  |
| הכנסת ערך לlungsVc, המכפלה של measuresTime וpressureSum כפול 0.25- הנפח שוה ללחץ הממוצע כפול הזמן, כפול שטח החתך | lungsVC=measuresTime*pressureSum*0.25; //V=t*(average P)*A. Last formula was WRONG. area matters, multiplied by a quarter to consider pipes slice areas |  |
| הערה, הדפסה סיריאלית לבדיקת תקינות המערכת | // Serial.print(" lungsVC="); |  |
| הערה, הדפסה סיריאלית לבדיקת תקינות המערכת | // Serial.print(lungsVC); |  |
| קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (כבוי) | setColor(0,0,0);//off |  |
| ניקוי מסך lcd (מהמילה GO!) | lcd.clear(); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("VC(L):"); |  |
| הדפסת משתנה lungsVC בlcd | lcd.print(lungsVC); |  |
| הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה | lcd.setCursor(0,1); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("Pmax(kPa):"); |  |
| הדפסת משתנה maxPressure עם 3 ספרות לאחר הנקודה העשרונית, בlcd | lcd.print(maxPressure,3); |  |
| השהייה של 5 שניות | delay(5000); |  |
| יציאה מפונקציית switch | break; |  |
| התניה, בודק האם Key2 שווה לתו '2'. כן- מריץ את הקוד בתוך הcase, לא- מדלג. | case '2': //training script |  |
| שורות קוד שהוסרו. אינן נצרכות להדפסת התו שנלחץ- keypadEvent עושה זאת | lcd.clear(); lcd.print("2"); | ------ |
| השהייה של 1.5 שניות | delay(1500); |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("get ready for"); |  |
| הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה | lcd.setCursor(0,1); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("the exercise"); |  |
| תחילת לולאת for שתחזור 3 פעמים | for(int j=0;j<3;j++){ |  |
| קריאה לפונקציית blinkRed | blinkRed(); |  |
| (סוף לולאת for) | } |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("Ready,"); |  |
| קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (אדום) | setColor(255,0,0); //red |  |
| שידור גל ריבועי בתדר toneVal אל הדק speakerPin במשך 400 מילי-שניות | tone(speakerPin,toneVal,400); |  |
| השהייה של 1.2 שניות | delay(1200); |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("set,"); |  |
| קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (כחול) | setColor(0,0,255); //blue |  |
| שידור גל ריבועי בתדר toneVal אל הדק speakerPin במשך 350 מילי-שניות | tone(speakerPin,toneVal,350); |  |
| השהייה של 1.2 שניות | delay(1200); |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("TRAIN!"); //starts the exercise when the user starts inhaling |  |
| קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (ירוק) | setColor(0,255,0); //green |  |
| שידור גל ריבועי בתדר toneVal אל הדק speakerPin במשך 100 מילי-שניות | tone(speakerPin,toneVal,100); |  |
| השהייה של 0.5 שניות | delay(500); |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| קריאה לפונקציית setColor, והכנסת ערכים אליה (כבוי) | setColor(0,0,0); //off |  |
| תחילת לולאת do…while | do{ //waiting for human pressure to be applied |  |
| קריאת מתח מהדק sensorPin והכנסתו למשתנה Read | Read=analogRead(sensorPin); //is this line needed, or could it stay blank? |  |
| (סוף קטע do) התנייה ללולאה האחרונה, האם Read קטן מanalogRead0. אם לא- חוזר. אם כן- ממשיך הלאה. | } while(Read>=analogRead0); |  |
| התחלת לולאת for שתחזור 6 פעמים | for(int i=0;i<6;i++){ //starting the exercise |  |
| התחלת לולאת for. מספר הפעמים שתחזור תלוי במספר החזרה הנוכחי של לולאת for החיצונית: 6 פחות מספר זה | for(int j=6-i;j>0;j--){ //blinks green for 6,5,4,3,2,1 times |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסת מספר החזרות ללולאה שנותרו, בlcd | lcd.print(j); |  |
| קריאה לפונקציית blinkGreen | blinkGreen(); |  |
| (סוף לולאה for) | } |  |
| התחלת לולאה for. מספר הפעמים שתחזור תלוי במספר החזרה הנוכחי של לולאת for החיצונית: 6 ועוד מספר זה | for(int j=6-i;j<12;j++){ //blinks red for 6,7,8,9,10,11 times |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסת מספר החזרות ללולאה שנותרו, בlcd | lcd.print(12-j); |  |
| קראה לפונקציית blinkRed | blinkRed(); |  |
| (סוף לולאת for) | } |  |
| (סוף לולאת for) | } |  |
| ניקוי מסך lcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסת lcd | lcd.print("excellent!"); |  |
| יציאה מפונקציית switch | break; |  |
| התניה בפונקציית switch. כל שאר המקרים חוץ מהמקרים שהוצהרו בcase. השהייה של 1.5 שניות, זמן להצגת התו שהודפס ע"י keypadEvent | default: delay(1500); |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("error! not a"); |  |
| הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה | lcd.setCursor(0,1); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("valid entry"); |  |
| השהייה של 2 שניות | delay(2000); |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| יציאה מפונקציית switch | break; |  |
| (סוף פונקציית switch) | } |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("if you want"); |  |
| הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה | lcd.setCursor(0,1); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("another action,"); |  |
| השהייה של 2 שניות | delay(2000); |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("press the right"); |  |
| הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה | lcd.setCursor(0,1); |  |
| הדפסה בlcd | lcd.print("key"); |  |
| השהייה של 2 שניות | delay(2000); |  |
| ניקוי מסך הlcd | lcd.clear(); |  |
| תחילת לולאת do…while | do{ |  |
| הכנסת ערך של דגימת הלחצנים בלוח המקשים אל המשתנה Key2 | Key2=keypad.getKey(); |  |
| (סוף קטע do) | } |  |
| תנאי ללולאה האחרונה, האם Key2 שווה 0 (כלומר אין בו ערך שהוכנס אליו) | while(Key2==0); |  |
| השהייה של שנייה אחת | delay(1000); |  |
| ניקוי מסך lcd | lcd.clear(); |  |
| התניה, האם Key2 שונה מ1 ומ2 | if(Key2!='1'&&Key2!='2'){ |  |
| הדפסה lcd | lcd.print("error! not a"); |  |
| הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה | lcd.setCursor(0,1); |  |
| הדפסה lcd | lcd.print("valid entry"); |  |
| השהייה של 2 שניות | delay(2000); |  |
| ניקוי מסך lcd | lcd.clear(); |  |
| הדפסה lcd | lcd.print("restarting the"); |  |
| הגדרת מיקום הסמן לתחילת הכיתוב בlcd לתחילת השורה השנייה | lcd.setCursor(0,1); |  |
| הדפסה lcd | lcd.print("spirometer..."); |  |
| השהייה של 3 שניות | delay(3000); |  |
| ניקוי מסך lcd | lcd.clear(); |  |
| השהייה של שנייה אחת | delay(1000); |  |
| (סוף קטע שורות קוד בתנאי) | } |  |
| (סוף קטע do) | } |  |
| התניה ללולאה האחרונה, האם Key2 שווה 1 או 2: אם כן- לחזור, אם לא- להמשיך הלאה | while(Key2=='1'¦¦Key2=='2'); |  |
| (הערת המחבר) | //no need for body measurements to compare, the doc knows it all. |  |
| (סוף פונקציית loop) | } |  |
| הכרזת פונקציית keypadEvent מטיפוס void, שמחזירה ערך אל תוך משתנה Key מטיפוס KeypadEvent | void keypadEvent(KeypadEvent Key){ |  |
| התניה, האם מצב המקלדת שווה "לחוץ" | if(keypad.getState()==PRESSED){ //I didn't use the switch function because I have only 1 case, but if needed- it can be expanded. |  |
| הדפסת Key בlcd | lcd.print(Key); |  |
| (סוף התניית if) | } |  |
| (סוף פונקציית keypadEvent) | } |  |
| הכרזת פונקציית setColor מטיפוס int, שמחזירה ערכים לפונקציה הראשית של red, green, blue | int setColor(int red, int green, int blue){ |  |
| הכנסת ערך לred, 255 פחות red | red=255-red; |  |
| הכנסת ערך לgreen, 255 פחות green | green = 255 - green; |  |
| הכנסת ערך לblue, 255 פחות blue | blue = 255 - blue; |  |
| כתיבת מתח אנלוגי בערך red אל הדק redPin | analogWrite(redPin, red); |  |
| כתיבת מתח אנלוגי בערך green אל הדק greenPin | analogWrite(greenPin, green); |  |
| כתיבת מתח אנלוגי בערך blue אל הדק bluePin | analogWrite(bluePin, blue); |  |
| (סוף פונקציית setColor) | } |  |
| הכרזת פונקציית blinkRed מטיפוס void, ללא החזרה לפונקציה הראשית | void blinkRed(){ |  |
| קריאה לפונקציית setColor והכנסת ערכים (אדום) | setColor(255,0,0); //red |  |
| השהייה של 200 מילי-שניות | delay(200); |  |
| קריאה לפונקציית setColor והכנסת ערכים (כבוי) | setColor(0,0,0); //off |  |
| השהייה של 800 מילי-שניות | delay(800); |  |
| (סוף פונקציית blinkRed) | } |  |
| הכרזת פונקציית blinkGreen מטיפוס void, ללא החזרה לפונקציה הראשית | void blinkGreen(){ |  |
| קריאה לפונקציית setColor והכנסת ערכים (ירוק) | setColor(0,255,0); //green |  |
| השהייה של 200 מילי-שניות | delay(200); |  |
| קריאה לפונקציית setColor והכנסת ערכים (כבוי) | setColor(0,0,0); //off |  |
| השהייה של 800 מילי-שניות | delay(800); |  |
| (סוף פונקציית blinkGreen) | } |  |